Haapsalu Kutsehariduskeskus

TEMPERATUURI JÄLGIMINE JA JAHUTUS

Juhend

Jörn Markus Toomingas

IT-24

Uuemõisa 2025

SISUKORD

SISSEJUHATUS	3

1. VAJALIKUD KOMPONENDID	4

2. ÜHENDAMINE	5

2.1 ARDUINO JA BREADBOARD	5

2.2 TMP ANDUR	5

2.3 NPN TRANSISTOR	5

2.4 DC MOOTOR	5

2.5 LED TULED	5

2.6 PROGRAMMEERIMINE	5

2.7 KONTROLL JA TEST	6

KOKKUVÕTE	7

# SISSEJUHATUS

Arduino on väike arvuti, mida saab kasutada erinevate elektroonikaseadmete juhtimiseks. Selle abil saab lihtsasti programmeerida erinevaid ülesandeid, nagu näiteks LED-i vilkumine. Selle projekti eesmärk on õpetada, kuidas kasutada Arduinot, et panna DC Mootor tööle olenevalt temperatuurist.

Pilt 1: Arduino Uno R3

# 1. VAJALIKUD KOMPONENDID

- 1 x Arduino Uno R3

- 1 x Breadboard

- 1 x DC Mootor

- 1 x Punane LED

- 1 x Roheline LED

- 1 x Temperatuuri sensor

- 1 x NPN Transistor

- 1 x 330Ω Takisti

- 2 x 220Ω Takisti

- 14 x Juhet

# 2. ÜHENDAMINE

## 2.1	ARDUINO JA BREADBOARD

Ühendage Arduino 5V ja GND breadboardiga. 5V läheb ülemise esimesse + liini ja sealt alumisse esimesse + liini. Järgmiseks ühendage läbi GND ülemisse teise - liini ja sealt alumisse esimesse - liini.

## 2.2	TMP ANDUR

Paigutage TMP andur breadboardile et esimene jalg oleks E5, siis ühendage A5 kaabliga ülemisse + liini, A6 ühendage Arduino A0 pessa ja A7 tuleb ühendada ülesse - liini.

## 2.3	NPN TRANSISTOR

Paigutage NPN transistor breadboardile et esimene jalg oleks C21. Ühendage 330Ω takisti breadboardile külili et ühenduks E18 ja E22 aukudega seejärel ühendage 3 kaablit 1. Läheb E23 - E31,  2. Läheb D21 - ülemisse + liini ja 3. Läheb A18 - Arduino 13 pessa

## 2.4	DC MOOTOR

DC mootori - terminaal tuleb ühendada breadboardi 25ndasse - liini, mootori + terminaal tuleb ühendada A31 auku.

## 2.5 	LED TULED

Paigutage punase LEDi katood E32 ja anood E33, rohelise LEDi katood E34 ja anood E35. Seejärel Ühendage 2 x 220Ω takistit pikku pidi 1. Takisti läheb A32 - - liini, 2. Takisti läheb A34 - - liini. Seejärel ühendage 2 kaablit, 1. juhe läheb A31 - Arduino 12 auku ja 2. juhe läheb A35 - Arduino 11 auku.

## 2.6	PROGRAMMEERIMINE

Ühendage Arduino USB kaabliga arvutisse, laadige ja avage Arduino IDE kus toimub Arduino programmeerimine. Seal valige enda COM ühendus ja kopeerige kood mis on antud lingil: https://github.com/JornToomingas/Robootika/blob/main/kood.ino

## 2.7	KONTROLL JA TEST

Lõpuks kontrollige üle kas kõik on õigesti ühendatud pildi järgi ja kas kood ja seadmed töötavad.

Pilt 2: Lõpp

# KOKKUVÕTE

Selle juhendiga õppisite, kuidas kasutada Arduino, et lugeda TMP36 temperatuurianduri andmeid ja juhtida LED-i ning DC mootorit. Õppisite, kuidas ühendad komponendid, kirjutada kood ja teha süsteem, mis reageerib temperatuuri muutusele.